LabEval → LabUtopia 机器人动作目录

固/液分离版 · 完整步骤 · 通用描述

39 个独立动作 | 1,421 次有效实验操作 | 覆盖率 100%

# 场景设计原则

每个动作独立为一个场景，步骤自包含（包括取样、配液等前置准备），不依赖其他动作的执行结果。不同动作之间器材位置可以重叠，每次场景重置时所有物品都会重新摆放。

所有物质、试剂使用通用名称（"待测固体样品""待测液体样品""指定试剂"），不指定具体化学名称。

同时适用于固体和液体样品的动作已拆分为两个独立动作（如 D3-S 固体样品酸性试剂滴加反应、D3-L 液体样品酸性试剂滴加反应）。

已移除所有视觉观察、PPE、嗅觉检测步骤。感知子系统单独处理所有读数和颜色判别。

# 1. 动作分类概览

| 大类 | 动作数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A. 仪器测量类 | 3 | 配液 + 进样 + 清洗 |
| B. 热操作类 | 5 | 热/冷源操作 + 样品处理 |
| C. 焰色与燃烧类 | 4 | 明火 + 铂丝/样品操作（固/液分离） |
| D. 湿化学操作类 | 23 | 开瓶 + 滴管/移液管 + 逐滴加入（固/液分离） |
| E. 简单物理检测类 | 4 | 不添加试剂的直接检测 |

# 2. A 类：仪器测量

## A1. 折光率测量（折光仪）

频次：43 次 | 仅限液体样品

将待测液体滴加到折光仪棱镜上，合上棱镜盖，等待稳定后清洗棱镜。适用于醇类、醛类、酮类、酯类、烃类等所有液体物质。

场景布局提示：折光仪置于机械臂正前方。待测液体样品瓶在折光仪左前方。乙醇洗瓶、蒸馏水洗瓶、擦镜纸在折光仪右侧。废液杯在最右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 阿贝折光仪 | 1 台 | 操作台中央，机械臂正前方，棱镜面朝前 |
| 待测液体样品瓶（带滴管盖） | 1 瓶 | 折光仪左前方约 15 cm 处 |
| 擦镜纸 | 1 盒 | 折光仪右侧约 10 cm 处 |
| 乙醇洗瓶 | 1 瓶 | 擦镜纸右侧 |
| 蒸馏水洗瓶 | 1 瓶 | 乙醇洗瓶右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台最右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抓取折光仪棱镜盖，向上翻转打开 | 开盖角度约 110° |
| 2 | 抓取待测液体样品瓶，旋开滴管盖 |  |
| 3 | 挤压胶头，吸取 2-3 滴样品 | 液滴体积约 0.05 mL/滴 |
| 4 | 将滴管移至棱镜表面中心上方，滴加样品于棱镜表面 | 滴管尖端不接触棱镜面，间距约 2 mm |
| 5 | 放回样品瓶并旋紧瓶盖 |  |
| 6 | 抓取棱镜盖合上，确保样品均匀铺展 |  |
| 7 | 等待仪器稳定约 3-5 s | 感知子系统记录读数 |
| 8 | 打开棱镜盖 |  |
| 9 | 取擦镜纸，蘸乙醇，单向擦拭棱镜面 | 不来回擦拭，避免划伤棱镜 |
| 10 | 取干燥擦镜纸擦干棱镜面 |  |
| 11 | 合上棱镜盖 |  |
| 12 | 将使用过的擦镜纸丢弃至废液杯 |  |

说明：单动作。仅适用于液体样品；固体样品无法直接测量折光率。

## A2. 旋光仪测量（旋光仪）

频次：25 次 | 仅手性物质

称取待测样品配制成已知浓度的溶液，注入旋光管，放入旋光仪测量，测毕清洗。关键参数：浓度约 0.01-0.1 g/mL，管长 1-2 dm。

场景布局提示：旋光仪和分析天平并排在操作台左侧，两者间距约 15 cm。容量瓶、烧杯、漏斗在中央区域。旋光管在旋光仪正前方。称量纸、药匙在天平旁。待测样品瓶在中央后方。蒸馏水洗瓶在右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 旋光仪 | 1 台 | 操作台左侧，样品槽朝前 |
| 分析天平 | 1 台 | 旋光仪右侧约 15 cm 处 |
| 称量纸 | 若干 | 天平旁 |
| 药匙 | 1 把 | 称量纸旁 |
| 待测样品瓶 | 1 瓶 | 操作台中央后方 |
| 容量瓶（100 mL） | 1 个 | 操作台中央 |
| 漏斗 | 1 个 | 容量瓶正上方（预插入瓶口） |
| 烧杯（50 mL） | 1 个 | 容量瓶右侧 |
| 蒸馏水洗瓶 | 1 瓶 | 操作台右侧 |
| 旋光管（1 dm / 2 dm） | 各 1 支 | 旋光仪正前方约 10 cm 处 |
| 擦镜纸 | 1 盒 | 蒸馏水洗瓶旁 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取称量纸置于天平托盘，按归零 |  |
| 2 | 从待测样品瓶中用药匙取样品，在称量纸上称取目标质量 | 典型称量范围 0.1-0.5 g；药匙不触碰天平罩 |
| 3 | 将称量纸中样品通过漏斗转移至容量瓶 | 漏斗预插于容量瓶口 |
| 4 | 用蒸馏水洗瓶冲洗称量纸，将残余样品冲入容量瓶 |  |
| 5 | 加蒸馏水至刻度线以下约 1 cm 处 |  |
| 6 | 盖紧瓶塞，上下颠倒摇匀 10-15 次 | 机械臂倒转运动，确保溶质完全溶解 |
| 7 | 加蒸馏水至刻度线，再次摇匀 |  |
| 8 | 取旋光管，用少量配好的溶液润洗管内壁 2-3 次 | 润洗液倒入废液杯 |
| 9 | 将溶液注入旋光管至满，确保无气泡 | 气泡会干扰光路，需轻弹管壁驱除 |
| 10 | 旋紧旋光管螺帽 |  |
| 11 | 将旋光管放入旋光仪样品槽 |  |
| 12 | 等待仪器稳定约 5 s | 感知子系统记录读数 |
| 13 | 取出旋光管，倒出溶液至废液杯 |  |
| 14 | 用蒸馏水冲洗旋光管 3 次，擦干归位 | 用擦镜纸擦干两端透镜 |
| 15 | 容量瓶、烧杯清洗归位 |  |

说明：复合宏动作：称量配液 + 旋光测量。化学逻辑上不可拆分——必须先配制已知浓度溶液才能测量。

## A3. 电导率测量（电导率仪）

频次：40 次 | 可溶于水的离子化合物或极性物质

称取待测样品配制成已知浓度的溶液，将电导率仪电极浸入溶液，等待稳定后清洗。关键参数：浓度约 1-10 g/L，温度 25°C。

场景布局提示：电导率仪在操作台左侧。电极清洗杯在电导率仪右侧。天平、称量纸、药匙在电导率仪右方。容量瓶、烧杯、漏斗在中央区域。待测样品瓶在中央后方。蒸馏水洗瓶在右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 电导率仪（含电极） | 1 台 | 操作台左侧，电极接口朝前 |
| 电极清洗杯（含蒸馏水） | 1 个 | 电导率仪右侧约 10 cm 处 |
| 分析天平 | 1 台 | 电导率仪右方约 15 cm 处 |
| 称量纸 | 若干 | 天平旁 |
| 药匙 | 1 把 | 称量纸旁 |
| 待测样品瓶 | 1 瓶 | 操作台中央后方 |
| 容量瓶（100 mL） | 1 个 | 操作台中央 |
| 漏斗 | 1 个 | 容量瓶正上方 |
| 烧杯（50 mL） | 1 个 | 容量瓶右侧 |
| 蒸馏水洗瓶 | 1 瓶 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取称量纸置于天平托盘，按归零 |  |
| 2 | 从待测样品瓶中用药匙取样品，称取目标质量 | 典型称量范围 0.1-1.0 g |
| 3 | 将样品通过漏斗转移至容量瓶 |  |
| 4 | 加蒸馏水至刻度线，盖紧瓶塞摇匀至完全溶解 |  |
| 5 | 将约 40 mL 溶液倒入烧杯 | 将烧杯移至电导率仪旁 |
| 6 | 启动电导率仪 |  |
| 7 | 从清洗杯中取出电极，用蒸馏水冲洗电极表面 |  |
| 8 | 将电极完全浸入烧杯中的样品溶液 | 电极不触碰杯壁或杯底 |
| 9 | 等待读数稳定约 5-10 s | 感知子系统记录读数 |
| 10 | 取出电极，用蒸馏水冲洗 |  |
| 11 | 将电极放回清洗杯保存 |  |
| 12 | 关闭电导率仪 |  |
| 13 | 烧杯、容量瓶清洗归位 |  |

说明：复合宏动作。电极线缆移动时保持在台面 5 cm 以上，避免缠绕。

# 3. B 类：热操作

## B1. 酒精灯加热（固体样品）

频次：约 30 次

将待测固体样品取入试管，用试管夹夹持，在酒精灯外焰上加热，观察热稳定性、升华、分解等现象。不包含熔点测定（见 B5）。

场景布局提示：酒精灯在右侧，周围没有其他物品。试管架在中央。待测固体样品瓶在试管架后方。药匙、试管夹在试管架前方。火柴在酒精灯旁。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 酒精灯（已装酒精） | 1 盏 | 操作台右侧，距试管架约 25 cm |
| 火柴 | 1 盒 | 酒精灯旁 |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 药匙 | 1 把 | 试管架前方左侧 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 试管夹 | 1 把 | 试管架前方右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品（约 0.1-0.3 g） |  |
| 3 | 将药匙中样品加入试管，盖紧样品瓶归位 | 药匙在试管口上方约 2 cm 处倾斜倒入 |
| 4 | 点燃酒精灯：抓取火柴盒取出一根火柴，划燃后靠近灯芯 | 划燃动作在台面上方完成 |
| 5 | 用试管夹夹住试管中上部 | 夹在距管口约 1/3 处 |
| 6 | 将试管口略微向下倾斜（约 10-15°），先在外焰上来回移动预热 | 管口朝向无人方向，移动幅度约 ±3 cm |
| 7 | 将试管底部置于外焰中集中加热 | 机械臂末端与火焰保持 10 cm 以上安全距离 |
| 8 | 加热完毕后移开试管，熄灭酒精灯（取灯帽盖上） |  |
| 9 | 待试管冷却至 40°C 以下，用蒸馏水清洗试管和药匙归位 |  |

说明：单动作。加热时借助试管夹延长有效操作距离，确保末端执行器与火焰保持安全间距。

## B2. 酒精灯加热（液体样品/沸点测定）

频次：约 82 次（含沸点测定约 60 次）

将待测液体样品取入试管，加入沸石，用试管夹夹持在酒精灯上加热。若测沸点则插入温度计。

场景布局提示：酒精灯在右侧。铁架台+石棉网在酒精灯上方。试管架在中央。沸石、温度计、移液管、试管夹在试管架前方。待测液体样品瓶在试管架后方。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 酒精灯 | 1 盏 | 操作台右侧，距试管架约 25 cm |
| 火柴 | 1 盒 | 酒精灯旁 |
| 试管/小烧瓶 | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 铁架台+铁环+石棉网 | 1 套 | 酒精灯正上方，铁环距火焰约 15 cm |
| 移液管+洗耳球 | 1 套 | 试管架前方左侧 |
| 沸石 | 若干 | 试管架前方中央，小瓶装 |
| 温度计 | 1 支 | 试管架前方右侧，平放于温度计架 |
| 试管夹 | 1 把 | 温度计右侧 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于铁架台石棉网上方的铁环中 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用移液管吸取 2-3 mL 液体样品 | 移液管尖端不触碰试管口 |
| 3 | 将样品加入试管，盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 从沸石瓶中取 1-2 粒沸石加入试管 | 防止加热时暴沸 |
| 5 | 若测沸点：取温度计，将水银球插入液面下或置于蒸气中 | 不触碰试管壁或底部 |
| 6 | 点燃酒精灯 |  |
| 7 | 先用小火预热试管底部（来回移动） | 管口朝向无人方向 |
| 8 | 集中加热至沸腾 |  |
| 9 | 熄灭酒精灯 |  |
| 10 | 待试管和温度计冷却后，清洗所有器材归位 | 温度计待降至 40°C 以下再取下清洗 |

说明：单动作。温度计为细长玻璃，夹持力矩控制在 0.5 N·m 以内。

## B3. 水浴加热

频次：1 次

将装有待测样品溶液的试管放入水浴烧杯中，点燃酒精灯加热烧杯中的水，通过水浴间接加热试管。适用于需要均匀温和加热的反应。

场景布局提示：烧杯置于铁架台石棉网上方铁环中，酒精灯在烧杯正下方。试管架在中央。装有待测样品溶液的试管在试管架上。蒸馏水洗瓶在右侧。温度计在试管前方。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 烧杯（500 mL） | 1 个 | 操作台中央偏右，铁架台铁环中 |
| 酒精灯 | 1 盏 | 烧杯正下方 |
| 铁架台+铁环+石棉网 | 1 套 | 烧杯和酒精灯之间 |
| 试管（含待测样品溶液） | 1 支 | 烧杯左侧试管架上 |
| 试管夹 | 1 把 | 试管前方 |
| 温度计 | 1 支 | 试管夹右侧 |
| 蒸馏水洗瓶 | 1 瓶 | 烧杯右侧约 10 cm 处 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取烧杯置于铁架台石棉网上方的铁环中 |  |
| 2 | 用蒸馏水洗瓶给烧杯加水至约 300 mL | 水量足够浸没试管中液面以上 |
| 3 | 取装有待测样品溶液的试管，用试管夹固定于烧杯边缘 | 试管浸入水中，水面高于管内液面 |
| 4 | 点燃酒精灯加热烧杯中的水 |  |
| 5 | 待加热完成后熄灭酒精灯 |  |
| 6 | 待水温降至 40°C 以下，取出试管 |  |
| 7 | 倒掉烧杯中的水，清洗所有器材归位 | 烧杯加水后重约 350 g，双手端取 |

说明：单动作。极低频（1 次）。

## B4. 冰浴/冷却

频次：19 次

将装有待测样品溶液的试管插入冰浴烧杯中冷却。适用于结晶诱导、低温反应、凝固点观察。

场景布局提示：冰浴烧杯在操作台左侧。冰块容器在烧杯左侧。装有待测样品溶液的试管在中央试管架上。温度计在试管前方。本场景不包含加热源。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 烧杯（250 mL） | 1 个 | 操作台左侧 |
| 冰块容器 | 1 个 | 烧杯左侧约 10 cm 处，保温容器中 |
| 试管（含待测样品溶液） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 温度计 | 1 支 | 试管前方 |
| 试管夹 | 1 把 | 温度计右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取烧杯置于操作台左侧 |  |
| 2 | 从冰块容器中用夹具取 3-5 块冰放入烧杯 | 夹持力适度，不夹碎冰块 |
| 3 | 用蒸馏水洗瓶加少量水于烧杯中（约 20 mL） | 冰水混合物效果最佳 |
| 4 | 取装有待测样品溶液的试管，用试管夹插入冰浴中 |  |
| 5 | 等待冷却约 2-5 min | 机械臂可归位等待 |
| 6 | 取出试管放回试管架 |  |
| 7 | 将废冰倒入水槽，清洗烧杯、试管夹归位 |  |

说明：单动作。冰浴区与加热区完全隔离，不会有热冷交叉干扰。

## B5. 熔点测定（毛细管法——油浴加热）

频次：25 次

将待测固体样品研细后装入毛细管，用橡皮圈固定在温度计上，插入油浴中加热，由感知子系统识别初熔和全熔温度。当前 LabEval 框架中熔点仪已禁用，故用此手动法替代。

场景布局提示：油浴烧杯/Thiele 管置于铁架台石棉网上，酒精灯在下方。研钵+研杵在操作台左侧。毛细管、橡皮圈、表面皿、药匙在油浴前方。温度计在毛细管右侧。废毛细管收集杯在最右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 毛细管（一端封闭） | 3-5 根 | 油浴前方左侧，平放于毛细管架 |
| 研钵+研杵 | 1 套 | 操作台左侧，内含待测固体样品（已研细成细粉） |
| 温度计（0-360°C） | 1 支 | 毛细管右侧 |
| 油浴烧杯/Thiele 管 | 1 个 | 操作台中央偏右，铁架台铁环中，预装硅油至支管口上方 |
| 酒精灯 | 1 盏 | 油浴正下方 |
| 火柴 | 1 盒 | 酒精灯旁 |
| 橡皮圈 | 1 个 | 温度计右侧 |
| 表面皿 | 1 个 | 橡皮圈右侧 |
| 药匙 | 1 把 | 表面皿右侧 |
| 废毛细管收集杯 | 1 个 | 操作台最右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用药匙从研钵中取少量已研细的样品粉末，置于表面皿上 | 样品必须研成细粉才能装入毛细管 |
| 2 | 取一根毛细管，将开口端轻轻压入表面皿上的样品粉末 | 毛细管封闭端朝下 |
| 3 | 将毛细管封闭端朝下，在硬表面上轻轻敲击 5-8 次，使样品沉降到管底 | 敲击高度约 2 cm，避免敲碎毛细管；样品填实高度约 2-3 mm |
| 4 | 取橡皮圈，将毛细管固定在温度计上 | 毛细管中的样品段紧贴温度计水银球中部 |
| 5 | 将温度计（附毛细管）插入油浴中 | 水银球浸入硅油液面以下，不触碰管壁 |
| 6 | 点燃酒精灯加热油浴 | 初始升温速率约 5-6°C/min |
| 7 | 接近预期熔点约 10°C 时，减小火焰降低升温速率至 1°C/min | 感知子系统识别初熔和全熔温度 |
| 8 | 熄灭酒精灯 |  |
| 9 | 待油浴冷却至 60°C 以下（约 15-20 min） | 硅油散热慢，必须等待充分冷却 |
| 10 | 取出温度计，取下毛细管丢弃至废毛细管收集杯 |  |
| 11 | 用乙醇擦拭温度计去除硅油残留，清洗表面皿和药匙归位 |  |

说明：与 B1 的关键区别：(1)样品必须预先研细；(2)使用毛细管而非试管；(3)油浴间接加热而非直火；(4)需精确控制升温速率。毛细管操作和橡皮圈固定是精细末端操作的关键难点。

# 4. C 类：焰色反应与燃烧

## C1. 焰色反应（铂丝蘸取固体样品）

频次：55 次

用铂丝蘸取待测固体样品粉末，在本生灯外焰上灼烧，感知子系统识别火焰颜色。事先需用稀盐酸清洁铂丝。

场景布局提示：本生灯/酒精灯在右侧。表面皿在中央。稀盐酸瓶在表面皿左侧。铂丝在表面皿前方。胶头滴管在稀盐酸瓶旁。待测固体样品瓶在表面皿后方。蒸馏水洗瓶在右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 铂丝（或镍铬丝） | 1 根 | 操作台中央表面皿前方，铂丝架固定 |
| 本生灯/酒精灯 | 1 盏 | 操作台右侧，距表面皿约 25 cm |
| 火柴 | 1 盒 | 本生灯旁 |
| 稀盐酸瓶 | 1 瓶 | 表面皿左侧约 10 cm 处 |
| 表面皿 | 1 个 | 操作台中央 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 表面皿后方约 10 cm 处 |
| 胶头滴管 | 1 支 | 稀盐酸瓶旁 |
| 蒸馏水洗瓶 | 1 瓶 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取表面皿置于操作台中央 |  |
| 2 | 取稀盐酸瓶，旋开磨口塞 |  |
| 3 | 取胶头滴管吸取稀盐酸，滴 2-3 滴于表面皿上 | 滴完立即盖紧瓶塞并归位 |
| 4 | 点燃本生灯，调节至无色火焰 | 蓝色外焰 |
| 5 | 抓取铂丝，将尖端浸入表面皿上的稀盐酸 |  |
| 6 | 将铂丝尖端置于外焰中灼烧 |  |
| 7 | 反复蘸酸+灼烧 3-5 次，直至火焰无特征颜色 | 铂丝移动时尖端始终朝下，灼烧后尖端高温，移动时保持在台面 10 cm 以上 |
| 8 | 待铂丝冷却约 5 s |  |
| 9 | 打开待测固体样品瓶，用铂丝尖端蘸取少量固体粉末 |  |
| 10 | 将蘸有样品的铂丝尖端置于外焰中灼烧，保持 2-5 s | 感知子系统识别火焰颜色 |
| 11 | 熄灭火焰（取灯帽盖上） |  |
| 12 | 将铂丝在蒸馏水下冲洗，擦干归位 |  |
| 13 | 表面皿清洗归位 |  |

说明：单动作。铂丝在表面皿和本生灯之间往返多次。灼烧后铂丝温度 >800°C，必须在台面 10 cm 以上高度平移。

## C2. 焰色反应（隔钴玻璃观察）

频次：4 次

与 C1 相同，但在灼烧时通过钴玻璃片观察火焰颜色，用于区分钠的黄色和钾的紫色。

场景布局提示：同 C1。钴玻璃片在表面皿右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 所有 C1 物品 | 同 C1 | 同 C1 |
| 钴玻璃片 | 1 片 | 表面皿右侧约 5 cm 处 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行 C1 步骤 1-9（清洁铂丝+蘸取待测固体样品） | 同 C1 |
| 2 | 将蘸有样品的铂丝置于外焰灼烧，同时取钴玻璃片置于检测光路前 | 可由第二机械臂或固定光学支架完成 |
| 3 | 执行 C1 步骤 11-13（熄灭+清洗） | 同 C1 |

说明：C1 的变体。钴玻璃片定位可由第二机械臂或固定光学滤镜支架完成。

## C3. 燃烧试验（固体样品）

频次：约 7 次

将待测固体样品放入燃烧匙，在酒精灯外焰上加热，观察可燃性和火焰特征。

场景布局提示：酒精灯在右侧。燃烧匙在酒精灯左前方。待测固体样品瓶在燃烧匙后方。药匙在样品瓶旁。石棉网在酒精灯下方。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 酒精灯 | 1 盏 | 操作台右侧 |
| 燃烧匙 | 1 个 | 酒精灯左前方约 15 cm 处 |
| 药匙 | 1 把 | 待测固体样品瓶旁 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 燃烧匙后方约 10 cm 处 |
| 石棉网 | 1 片 | 酒精灯正下方 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品 |  |
| 2 | 将药匙中样品放入燃烧匙 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 点燃酒精灯 |  |
| 5 | 将燃烧匙置于外焰中加热 | 保持燃烧匙水平，不洒出样品 |
| 6 | 熄灭火焰 |  |
| 7 | 待冷却后清洗燃烧匙归位 | 燃烧匙可能附着碳化残渣，需用刷子清洗 |

说明：单动作。燃烧产生烟雾时需在通风橱围护结构内操作。

## C4. 燃烧试验（液体样品）

频次：约 6 次

将待测液体样品取数滴于坩埚或表面皿中，用火柴点燃，观察可燃性和火焰特征。

场景布局提示：酒精灯在右侧。坩埚在酒精灯左前方。待测液体样品瓶在坩埚后方。移液管在样品瓶旁。石棉网在酒精灯下方。表面皿在坩埚旁。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 酒精灯 | 1 盏 | 操作台右侧 |
| 坩埚 | 1 个 | 酒精灯左前方约 15 cm 处 |
| 表面皿 | 1 个 | 坩埚右侧 |
| 移液管+洗耳球 | 1 套 | 待测液体样品瓶旁 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 坩埚后方约 10 cm 处 |
| 石棉网 | 1 片 | 酒精灯正下方 |
| 火柴 | 1 盒 | 酒精灯旁 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开待测液体样品瓶，用移液管吸取 2-3 滴液体样品 |  |
| 2 | 将样品转移至坩埚中，或滴于表面皿上 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 点燃酒精灯 |  |
| 5 | 若样品在坩埚中：将坩埚置于外焰加热；若在表面皿上：用火柴直接点燃 | 挥发性液体需谨慎操作 |
| 6 | 熄灭火焰 |  |
| 7 | 待冷却后清洗坩埚/表面皿归位 |  |

说明：单动作。挥发性液体样品需在通风橱围护结构内操作。

# 5. D 类：湿化学操作（试剂添加反应）

以下湿化学动作已按样品物态拆分。-S 后缀表示固体样品，-L 后缀表示液体样品。每个动作均包含完整前置步骤：先取样品于试管中，再取指定试剂逐滴加入。所有试剂使用通用名称"指定××试剂"，不指定具体化学名称。

## D2-S. 固体样品水溶性测试

频次：约 60 次

用洁净药匙取少量待测固体样品于试管中，加入蒸馏水，振荡试管观察溶解情况。几乎所有固体物质鉴定都会测试水溶性。

场景布局提示：试管架在中央。待测固体样品瓶在试管架后方。蒸馏水洗瓶在右侧。药匙在试管架前方。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 药匙 | 1 把 | 试管架前方 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 蒸馏水洗瓶 | 1 瓶 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品（约 0.1 g） |  |
| 3 | 将药匙中样品加入试管 | 药匙在试管口上方约 2 cm 处倾斜倒入，不洒落 |
| 4 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 5 | 取蒸馏水洗瓶，向试管中加入约 2-3 mL 蒸馏水 |  |
| 6 | 夹持试管，上下振荡 10-15 s | 往复幅度约 ±2 cm，频率约 2 Hz |
| 7 | 试管放回试管架留存，或清洗归位 |  |

说明：单动作。仅适用于固体样品。

## D2-L. 液体样品水溶性测试

频次：约 42 次

用洁净胶头滴管吸取待测液体样品于试管中，加入蒸馏水，振荡试管观察混合情况。

场景布局提示：试管架在中央。待测液体样品瓶在试管架后方。蒸馏水洗瓶在右侧。胶头滴管在试管架前方。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 胶头滴管 | 1 支 | 试管架前方 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 蒸馏水洗瓶 | 1 瓶 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用胶头滴管吸取约 1 mL 液体样品 |  |
| 3 | 将滴管中样品加入试管 | 滴管尖端不触碰试管口 |
| 4 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 5 | 取蒸馏水洗瓶，向试管中加入约 2-3 mL 蒸馏水 |  |
| 6 | 夹持试管，上下振荡 10-15 s | 往复幅度约 ±2 cm，频率约 2 Hz |
| 7 | 试管放回试管架留存，或清洗归位 |  |

说明：单动作。仅适用于液体样品。

## D3-S. 酸性试剂滴加反应（固体样品）

频次：约 65 次

用洁净药匙取少量待测固体样品于试管中，再取指定酸性试剂，用胶头滴管逐滴加入试管中，边加边振摇。涵盖稀酸、浓酸、乙酰氯等。

场景布局提示：试管架在中央。待测固体样品瓶在试管架后方。指定酸性试剂瓶在试管架左前方约 15 cm 处。胶头滴管在试管架前方。药匙在滴管左侧。废液杯在右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定酸性试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管（若为乙酰氯则用玻璃滴管） | 1 支 | 试管架前方 |
| 药匙 | 1 把 | 胶头滴管左侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品（约 0.1 g） |  |
| 3 | 将药匙中样品加入试管，盖紧样品瓶归位 | 药匙在试管口上方约 2 cm 处倾斜倒入 |
| 4 | 取指定酸性试剂瓶，旋开瓶塞放置于瓶体右侧 5 cm 处 |  |
| 5 | 取胶头滴管，伸入试剂瓶中挤压胶头吸取约 1 mL 试剂 | 若为乙酰氯则用玻璃滴管 |
| 6 | 移出滴管，不触碰瓶口外壁 |  |
| 7 | 立即盖紧试剂瓶瓶塞并放回原位 |  |
| 8 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂 | 每次 1 滴，间隔 1-2 s，典型共 3-5 滴 |
| 9 | 每滴加一滴后轻轻振摇试管 |  |
| 10 | 滴加完毕后清洗胶头滴管归位 |  |
| 11 | 将试管内废液倒入废液杯，清洗试管归位 |  |

说明：单动作。浓酸类试剂需在通风橱围护结构内操作。

## D3-L. 酸性试剂滴加反应（液体样品）

频次：约 51 次

用洁净胶头滴管吸取待测液体样品于试管中，再取指定酸性试剂，用另一支胶头滴管逐滴加入试管中，边加边振摇。

场景布局提示：同 D3-S，但样品瓶为液体，用胶头滴管代替药匙取样。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定酸性试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管（取样用） | 1 支 | 试管架前方左侧 |
| 胶头滴管（加试剂用，若为乙酰氯则用玻璃滴管） | 1 支 | 试管架前方右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用取样胶头滴管吸取约 1 mL 液体样品 |  |
| 3 | 将滴管中样品加入试管，盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定酸性试剂瓶，旋开瓶塞放置于瓶体右侧 5 cm 处 |  |
| 5 | 取加试剂用胶头滴管，伸入试剂瓶中吸取约 1 mL 试剂 | 若为乙酰氯则用玻璃滴管；不可用取样滴管 |
| 6 | 移出滴管，不触碰瓶口外壁 |  |
| 7 | 立即盖紧试剂瓶瓶塞并放回原位 |  |
| 8 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂 | 每次 1 滴，间隔 1-2 s，典型共 3-5 滴 |
| 9 | 每滴加一滴后轻轻振摇试管 |  |
| 10 | 滴加完毕后清洗两支胶头滴管归位 |  |
| 11 | 将试管内废液倒入废液杯，清洗试管归位 |  |

说明：单动作。使用两支独立滴管分别用于取样和加试剂，防止交叉污染。

## D4-S. 碱性试剂滴加反应（固体样品）

频次：约 50 次

与 D3-S 流程相同，但试剂为指定碱性溶液（塑料瓶+橡胶塞）。

场景布局提示：同 D3-S，但试剂瓶为塑料瓶+橡胶塞，位于试管架左前方。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定碱性试剂瓶（塑料瓶，橡胶塞） | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管 | 1 支 | 试管架前方 |
| 药匙 | 1 把 | 胶头滴管左侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品（约 0.1 g），加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定碱性试剂瓶，拔下橡胶塞 | 塑料瓶夹持力控制在 3-5 N，避免瓶体变形 |
| 5 | 取胶头滴管，伸入瓶中吸取约 1 mL 试剂 |  |
| 6 | 盖紧瓶塞归位 |  |
| 7 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 8 | 清洗胶头滴管归位 |  |
| 9 | 将试管内废液倒入废液杯，清洗试管归位 |  |

说明：单动作。机械序列与 D3-S 相同，但瓶塞类型不同（橡胶塞 vs 磨口玻璃塞），开盖动作不同。

## D4-L. 碱性试剂滴加反应（液体样品）

频次：约 42 次

与 D3-L 流程相同，但试剂为指定碱性溶液（塑料瓶+橡胶塞）。

场景布局提示：同 D3-L，但试剂瓶为塑料瓶+橡胶塞。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定碱性试剂瓶（塑料瓶，橡胶塞） | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管（取样用） | 1 支 | 试管架前方左侧 |
| 胶头滴管（加试剂用） | 1 支 | 试管架前方右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用取样胶头滴管吸取约 1 mL 液体样品，加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定碱性试剂瓶，拔下橡胶塞 | 塑料瓶夹持力 3-5 N |
| 5 | 取加试剂用胶头滴管，伸入瓶中吸取约 1 mL 试剂 | 不可用取样滴管 |
| 6 | 盖紧瓶塞归位 |  |
| 7 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 8 | 清洗两支胶头滴管归位 |  |
| 9 | 将试管内废液倒入废液杯，清洗试管归位 |  |

说明：单动作。

## D5-S. 沉淀检测试剂滴加反应（固体样品）

频次：约 65 次

与 D3-S 流程相同。试剂为指定沉淀检测用溶液。若试剂需避光则瓶体为棕色。含重金属离子的废液单独处理。

场景布局提示：同 D3-S。指定试剂瓶在试管架左前方。若试剂需避光，瓶体为棕色。重金属废液杯在右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定沉淀检测试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管 | 1 支 | 试管架前方 |
| 药匙 | 1 把 | 胶头滴管左侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品（约 0.1 g），加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定沉淀检测试剂瓶，开盖后用胶头滴管吸取约 1 mL 试剂 |  |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 7 | 清洗胶头滴管归位 |  |
| 8 | 若试剂含重金属离子，将废液倒入重金属废液杯；否则倒入普通废液杯 |  |
| 9 | 清洗试管归位 |  |

说明：单动作。若试剂需避光，加快操作速度减少曝光时间。

## D5-L. 沉淀检测试剂滴加反应（液体样品）

频次：约 52 次

与 D3-L 流程相同。试剂为指定沉淀检测用溶液。

场景布局提示：同 D3-L。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定沉淀检测试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管（取样用） | 1 支 | 试管架前方左侧 |
| 胶头滴管（加试剂用） | 1 支 | 试管架前方右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用取样胶头滴管吸取约 1 mL 液体样品，加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定沉淀检测试剂瓶，开盖后用加试剂滴管吸取约 1 mL 试剂 |  |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 7 | 清洗两支胶头滴管归位 |  |
| 8 | 若试剂含重金属离子，将废液倒入重金属废液杯 |  |
| 9 | 清洗试管归位 |  |

说明：单动作。

## D6-S. 氧化还原试剂滴加反应（固体样品）

频次：约 70 次

与 D3-S 流程相同。试剂为指定氧化还原性试剂。挥发性试剂建议通风橱内操作。氧化性废液单独处理。

场景布局提示：同 D3-S。指定试剂瓶在试管架左前方。挥发性试剂用棕色瓶。氧化性废液杯在右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定氧化还原试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管 | 1 支 | 试管架前方 |
| 药匙 | 1 把 | 胶头滴管左侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品（约 0.1 g），加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定氧化还原试剂瓶，开盖后快速用胶头滴管吸取约 1 mL 试剂 | 挥发性试剂开盖后快速操作 |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 7 | 清洗胶头滴管归位 |  |
| 8 | 将废液倒入氧化性废液杯 |  |
| 9 | 清洗试管归位 | 深色试剂溅出需触发清洁程序 |

说明：单动作。挥发性试剂建议通风橱内操作。

## D6-L. 氧化还原试剂滴加反应（液体样品）

频次：约 58 次

与 D3-L 流程相同。试剂为指定氧化还原性试剂。

场景布局提示：同 D3-L。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定氧化还原试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管（取样用） | 1 支 | 试管架前方左侧 |
| 胶头滴管（加试剂用） | 1 支 | 试管架前方右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用取样胶头滴管吸取约 1 mL 液体样品，加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定氧化还原试剂瓶，开盖后快速用加试剂滴管吸取约 1 mL 试剂 |  |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 7 | 清洗两支胶头滴管归位 |  |
| 8 | 将废液倒入氧化性废液杯 |  |
| 9 | 清洗试管归位 |  |

说明：单动作。

## D7-S. 有机定性试剂滴加反应（固体样品）

频次：约 75 次

与 D3-S 流程相同。试剂为指定有机定性分析试剂。部分试剂需现配现用或特殊滴管。有机废液单独处理。

场景布局提示：同 D3-S。指定试剂瓶在试管架左前方。若试剂需现配现用，增加第二试剂瓶在旁。有机废液杯在右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定有机定性试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管（若试剂为氯仿则用玻璃滴管） | 1 支 | 试管架前方 |
| 药匙 | 1 把 | 胶头滴管左侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品（约 0.1 g），加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定有机定性试剂瓶，开盖后用胶头滴管吸取约 1 mL 试剂 | 若为氯仿则用玻璃滴管 |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 7 | 清洗胶头滴管归位 |  |
| 8 | 将废液倒入有机废液杯 |  |
| 9 | 清洗试管归位 |  |

说明：单动作。若试剂需现配现用（如费林试剂 A+B），则在步骤 4 前增加"取第二试剂瓶，在小烧杯中混合两种试剂后再吸取"。

## D7-L. 有机定性试剂滴加反应（液体样品）

频次：约 60 次

与 D3-L 流程相同。试剂为指定有机定性分析试剂。

场景布局提示：同 D3-L。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定有机定性试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管（取样用） | 1 支 | 试管架前方左侧 |
| 胶头滴管（加试剂用，若为氯仿则用玻璃滴管） | 1 支 | 试管架前方右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用取样胶头滴管吸取约 1 mL 液体样品，加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定有机定性试剂瓶，开盖后用加试剂滴管吸取约 1 mL 试剂 | 若为氯仿则用玻璃滴管 |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 7 | 清洗两支胶头滴管归位 |  |
| 8 | 将废液倒入有机废液杯 |  |
| 9 | 清洗试管归位 |  |

说明：单动作。

## D8-S. 络合/显色试剂滴加反应（固体样品）

频次：约 50 次

与 D3-S 流程相同。试剂为指定络合或显色用试剂。部分试剂与酸不兼容，试剂瓶与酸瓶保持 10 cm 以上间距。

场景布局提示：同 D3-S。指定试剂瓶在试管架左前方。若试剂与酸不兼容，与酸瓶保持 10 cm 以上间距。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定络合/显色试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管 | 1 支 | 试管架前方 |
| 药匙 | 1 把 | 胶头滴管左侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品（约 0.1 g），加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定络合/显色试剂瓶，开盖后用胶头滴管吸取约 1 mL 试剂 |  |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 7 | 清洗胶头滴管归位 | 若试剂具酸性腐蚀性，滴管用后立即水洗 |
| 8 | 将废液倒入废液杯，清洗试管归位 |  |

说明：单动作。若试剂为氨水（挥发性刺激），建议通风橱内操作。

## D8-L. 络合/显色试剂滴加反应（液体样品）

频次：约 41 次

与 D3-L 流程相同。试剂为指定络合或显色用试剂。

场景布局提示：同 D3-L。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定络合/显色试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管（取样用） | 1 支 | 试管架前方左侧 |
| 胶头滴管（加试剂用） | 1 支 | 试管架前方右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用取样胶头滴管吸取约 1 mL 液体样品，加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定络合/显色试剂瓶，开盖后用加试剂滴管吸取约 1 mL 试剂 |  |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂（典型 3-5 滴），边加边振摇 |  |
| 7 | 清洗两支胶头滴管归位 |  |
| 8 | 将废液倒入废液杯，清洗试管归位 |  |

说明：单动作。

## D9-S. 气体检测/指示剂滴加反应（固体样品）

频次：约 26 次

与 D3-S 流程相同。试剂为指定气体检测用试剂或酸碱指示剂。若试剂与酸反应产生气体，滴速放慢。

场景布局提示：同 D3-S。指定试剂瓶在试管架左前方。若试剂与酸反应产气，与酸瓶保持 10 cm 以上间距。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管 | 1 支 | 试管架前方 |
| 药匙 | 1 把 | 胶头滴管左侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品（约 0.1 g），加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定试剂瓶，开盖后用胶头滴管吸取约 1 mL 试剂 |  |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂 | 若会产生气体，每滴间隔 3 s 以上，避免气泡剧烈溢出 |
| 7 | 清洗胶头滴管归位 |  |
| 8 | 将废液倒入废液杯，清洗试管归位 |  |

说明：单动作。

## D9-L. 气体检测/指示剂滴加反应（液体样品）

频次：约 23 次

与 D3-L 流程相同。试剂为指定气体检测用试剂或酸碱指示剂。

场景布局提示：同 D3-L。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定试剂瓶 | 1 瓶 | 试管架左前方约 15 cm 处 |
| 胶头滴管（取样用） | 1 支 | 试管架前方左侧 |
| 胶头滴管（加试剂用） | 1 支 | 试管架前方右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用取样胶头滴管吸取约 1 mL 液体样品，加入试管 |  |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取指定试剂瓶，开盖后用加试剂滴管吸取约 1 mL 试剂 |  |
| 5 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 6 | 将滴管移至试管口上方，逐滴加入试剂 | 若会产生气体，每滴间隔 3 s 以上 |
| 7 | 清洗两支胶头滴管归位 |  |
| 8 | 将废液倒入废液杯，清洗试管归位 |  |

说明：单动作。

## D10. 固体试剂添加反应（液体样品）

频次：3 次

用胶头滴管取待测液体样品于试管中，用药匙取少量指定固体试剂粉末加入试管，振荡观察。与 D3-D9 不同：试剂为固体粉末，用药匙而非滴管添加。

场景布局提示：试管架在中央。待测液体样品瓶在试管架后方。指定固体试剂瓶在试管右侧。药匙在试管前方。胶头滴管在药匙右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定固体试剂瓶 | 1 瓶 | 试管右侧约 10 cm 处 |
| 药匙 | 1 把 | 试管前方 |
| 胶头滴管 | 1 支 | 药匙右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用胶头滴管吸取约 1 mL 液体样品，加入试管 | 本动作仅适用于液体待测样品 |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 打开指定固体试剂瓶，用药匙取少量固体试剂粉末 |  |
| 5 | 将药匙移至试管口上方约 2 cm 处，倾斜倒入试剂粉末 | 不洒落到试管外 |
| 6 | 盖紧试剂瓶归位 |  |
| 7 | 夹持试管轻轻振荡 |  |
| 8 | 将废液倒入废液杯，清洗试管和药匙归位 |  |

说明：单动作。唯一使用药匙而非滴管添加试剂的湿化学动作。

## D11. 试纸气体检测

频次：6 次

取指定检测试纸，用蒸馏水润湿一端，移至含有反应混合物的试管口上方，感知子系统识别试纸颜色变化。用于检测氧化性气体。

场景布局提示：含有反应混合物的试管在中央试管架上。指定检测试纸在试管前方。蒸馏水滴管在试纸旁。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 指定检测试纸 | 1 条 | 试管前方约 10 cm 处，试纸盒中 |
| 蒸馏水滴管 | 1 支 | 试纸盒旁，已吸好蒸馏水 |
| 试管（含反应混合物） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 从试纸盒中取出一条指定检测试纸 | 单条抽取，夹持力控制在 1 N 以下 |
| 2 | 取蒸馏水滴管，向试纸一端滴加 1-2 滴蒸馏水润湿 |  |
| 3 | 将试纸润湿端移至试管口正上方约 2 cm 处 | 不接触试管口 |
| 4 | 保持 2-3 s，感知子系统识别试纸颜色变化 |  |
| 5 | 将使用过的试纸丢弃至废液区 |  |

说明：单动作。试纸为柔软纸质，夹持力不超过 1 N。

## D12. 试纸气体检测（另一类型试纸）

频次：1 次

与 D11 完全相同，仅试纸类型不同。用于检测碱性气体。

场景布局提示：同 D11。替换为另一类型指定检测试纸。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 指定检测试纸（另一类型） | 1 条 | 试管前方约 10 cm 处 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 从试纸盒中取出一条指定检测试纸 |  |
| 2 | 用蒸馏水润湿试纸一端 |  |
| 3 | 将润湿端移至试管口正上方约 2 cm 处 |  |
| 4 | 保持 2-3 s，感知子系统识别试纸颜色变化 |  |
| 5 | 丢弃试纸至废液区 |  |

说明：单动作。机械序列与 D11 完全相同，仅试纸类型不同。

## D13. 多步试剂连续滴加反应

频次：2 次

依次取三种指定试剂加入同一试管：先加酸性试剂，再加氧化还原试剂，最后加有机试剂萃取。每种试剂使用独立滴管，严禁混用。

场景布局提示：试管架在中央。待测样品瓶在试管架后方。三种指定试剂瓶在试管架左前方排列，每瓶旁各有专用滴管。有机废液杯在右侧。本场景不包含酒精灯（最后一种试剂易燃）。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 试管（10 mL） | 1 支 | 操作台中央试管架上 |
| 待测样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定试剂瓶 A（酸性） | 1 瓶 | 试管架左前方左侧 |
| 指定试剂瓶 B（氧化还原） | 1 瓶 | 试剂瓶 A 右侧 |
| 指定试剂瓶 C（有机萃取） | 1 瓶 | 试剂瓶 B 右侧 |
| 专用胶头滴管 | 3 支 | 对应试剂瓶旁各 1 支，标签区分 |
| 药匙 | 1 把 | 滴管左侧（固体样品时使用） |
| 胶头滴管（取样用） | 1 支 | 药匙右侧（液体样品时使用） |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位 |  |
| 2 | 取待测样品加入试管 | 固体用药匙取约 0.1 g，液体用取样滴管取约 1 mL |
| 3 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 4 | 取试剂瓶 A，用滴管 A 吸取试剂，逐滴加入试管，振摇 | 酸化——滴管 A 用后立即清洗 |
| 5 | 盖紧试剂瓶 A 归位，清洗滴管 A |  |
| 6 | 取试剂瓶 B，用滴管 B 吸取试剂，逐滴加入同一试管，振摇 | 氧化——滴管 B 不得接触试管口 |
| 7 | 盖紧试剂瓶 B 归位，清洗滴管 B |  |
| 8 | 取试剂瓶 C，用滴管 C 吸取试剂，加入同一试管，振摇萃取 | 萃取——滴管 C 不得接触试管口；该试剂易燃，远离热源 |
| 9 | 静置等待分层约 30 s |  |
| 10 | 盖紧试剂瓶 C 归位，清洗滴管 C |  |
| 11 | 将废液倒入有机废液杯，清洗试管归位 |  |

说明：复合动作（三步连续滴加）。三支滴管严禁混用，每支用后立即清洗。最后一种试剂蒸气可燃，确保酒精灯处于熄灭状态。

## D14. 同管多试剂串联滴加（VirtualTube）

频次：跨轮次出现

在同一试管中依次加入多种指定试剂。每种试剂使用独立滴管，滴加间隔 3 s 以上。试管全程不移动。

场景布局提示：试管固定在中央不动。待测样品瓶在试管后方。所需指定试剂瓶在试管左前方排列。每种试剂有专用滴管在其瓶旁。废液杯在右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 一支试管（全程不移动） | 1 支 | 操作台中央试管架上固定位 |
| 待测样品瓶 | 1 瓶 | 试管架正后方约 10 cm 处 |
| 指定试剂瓶 A、B、C... | 按需 | 试管左前方排列，瓶间距 4 cm 以上 |
| 专用胶头滴管（每种试剂各一支） | n 支 | 对应试剂瓶旁 |
| 药匙 | 1 把 | 滴管左侧 |
| 胶头滴管（取样用） | 1 支 | 药匙右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 操作台右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取试管置于试管架前方操作位，取待测样品加入试管 | 固体用药匙，液体用取样滴管 |
| 2 | 取试剂瓶 A → 开盖 → 滴管 A 吸取 → 滴加至试管 → 盖瓶归位 → 清洗滴管 A | 标准滴加序列 |
| 3 | 记录试管状态（沉淀/气体/溶液颜色） | 感知子系统完成 VirtualTube 状态更新 |
| 4 | 取试剂瓶 B → 开盖 → 滴管 B（不同于 A）吸取 → 滴加至同一试管 | 滴管 B 不得接触试管口，保持 5 mm 以上间距 |
| 5 | 重复步骤 3-4 直至所有指定试剂添加完毕 | 每种试剂添加间隔 3 s 以上 |
| 6 | 将最终废液倒入对应废液杯，清洗试管和所有滴管归位 |  |

说明：链式宏。核心约束：每种试剂使用独立滴管；后续滴管不得接触试管口；每步间隔充分等待反应完成。

## D15. 酸碱滴定

频次：7 次

将指定标准溶液装入滴定管，用移液管精确量取待测样品溶液于锥形瓶，加指示剂后开始滴定。左臂控制滴定管旋塞，右臂持锥形瓶摇动。唯一需要双机械臂协同的动作。

场景布局提示：滴定管固定于铁架台滴定管夹上，在中央偏右。锥形瓶在滴定管正下方，距管尖约 3 cm。烧杯在滴定管右侧。指定标准溶液瓶在左侧。指定指示剂瓶在左前方。移液管在烧杯前方。待测样品溶液在中央。蒸馏水洗瓶和废液杯在右侧。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 酸式滴定管（25 mL） | 1 支 | 中央偏右，铁架台滴定管夹上，旋塞朝前，旋塞关闭 |
| 锥形瓶（125 mL） | 1 个 | 滴定管正下方，距管尖约 3 cm |
| 烧杯（100 mL） | 1 个 | 滴定管右侧约 10 cm 处 |
| 指定标准溶液瓶 | 1 瓶 | 滴定管左侧约 15 cm 处 |
| 指定指示剂瓶 | 1 瓶 | 标准溶液瓶左前方 |
| 移液管+洗耳球 | 1 套 | 烧杯前方 |
| 待测样品溶液 | 约 20 mL | 操作台中央试管架上，已配制好 |
| 蒸馏水洗瓶 | 1 瓶 | 右侧 |
| 废液杯 | 1 个 | 右侧 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确认滴定管已固定于铁架台，旋塞处于关闭状态 | 预装状态，不每次拆装 |
| 2 | 取指定标准溶液瓶，开盖后用烧杯倒取约 30 mL 标准溶液 |  |
| 3 | 将烧杯中标准溶液沿滴定管内壁缓慢倒入（或用漏斗辅助） | 不溅出，不产生气泡 |
| 4 | 稍打开旋塞，放出 2-3 mL 溶液冲洗滴定管尖端 | 旋塞旋转约 15-30°，单臂精细力矩控制 |
| 5 | 关闭旋塞，再次加满标准溶液至 0 刻度以上 |  |
| 6 | 稍打开旋塞，调节弯月面至 0.00 mL 刻度 | 感知子系统检查尖端无气泡 |
| 7 | 盖紧标准溶液瓶归位 |  |
| 8 | 用移液管从待测样品溶液中精确量取约 10.0 mL，转移至锥形瓶 |  |
| 9 | 取指定指示剂瓶，向锥形瓶中滴加 2-3 滴指示剂 |  |
| 10 | 左臂控制旋塞开启滴定，右臂持锥形瓶瓶颈做圆周摇动 | 双机械臂协同：旋塞微调（力矩 <0.3 N·m），摇瓶半径约 3 cm |
| 11 | 先快滴（每秒 2-3 滴），接近终点时改为半滴加入 | 旋塞角度→流速映射需标定 |
| 12 | 感知子系统检测到终点时，关闭旋塞停止滴加 |  |
| 13 | 感知子系统记录滴定管读数 |  |
| 14 | 倒出废液，用蒸馏水清洗滴定管、锥形瓶和烧杯归位 | 滴定管保持垂直不拆卸 |

说明：唯一需要双机械臂协同的动作。两臂在直径约 15 cm 的空间内协作，通过时序交替避免碰撞（摇瓶时暂停滴加，滴加时暂停摇瓶）。

## D16. 蒸馏分离

频次：1 次

组装蒸馏装置，将待测样品溶液转入蒸馏烧瓶，加沸石，连接冷凝管，点燃酒精灯加热，收集馏出液。极罕见操作（仅 1/200）。

场景布局提示：蒸馏烧瓶在中央偏右石棉网上，酒精灯在下方。冷凝管横跨中央至右侧。接液瓶在冷凝管出口下方。温度计、沸石在蒸馏烧瓶前方。橡皮管在冷凝管旁。待测样品溶液在中央试管架上。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 蒸馏烧瓶（50 mL） | 1 个 | 中央偏右石棉网上 |
| 冷凝管（直形） | 1 支 | 蒸馏烧瓶右侧，横向架设 |
| 接液瓶 | 1 个 | 冷凝管出口正下方 |
| 铁架台+铁环+石棉网 | 1 套 | 蒸馏烧瓶和酒精灯之间 |
| 酒精灯 | 1 盏 | 蒸馏烧瓶正下方 |
| 火柴 | 1 盒 | 酒精灯旁 |
| 温度计 | 1 支 | 蒸馏烧瓶前方 |
| 沸石 | 若干 | 温度计右侧 |
| 橡皮管 | 2 段 | 冷凝管旁 |
| 待测样品溶液 | 约 20 mL | 操作台中央试管架上 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将待测样品溶液转入蒸馏烧瓶，加入 2-3 粒沸石 |  |
| 2 | 将蒸馏烧瓶固定于铁架台 |  |
| 3 | 插入温度计，水银球位于支管口处 |  |
| 4 | 用橡皮管连接冷凝管进水口（下端）至水源，出水口（上端）至排水 |  |
| 5 | 将接液瓶置于冷凝管出口下方 |  |
| 6 | 打开冷却水 |  |
| 7 | 点燃酒精灯，垫石棉网加热蒸馏烧瓶 |  |
| 8 | 等待馏出液收集完毕 |  |
| 9 | 熄灭酒精灯，关闭冷却水 |  |
| 10 | 拆卸装置：接液瓶 → 冷凝管 → 温度计 → 蒸馏烧瓶 | 拆卸顺序不可反 |
| 11 | 清洗所有器材归位 |  |

说明：极低优先级（仅 1 次）。装置组装涉及多组件磨口玻璃精密对接，建议初期阶段由人工完成装置组装，机械臂仅执行加热和收集。

# 6. E 类：简单物理检测

## E1. pH 试纸检测

频次：86 次

取 pH 试纸置于白瓷板上，用玻璃棒蘸取待测溶液点在试纸中央，等待显色后感知子系统与比色卡对照。待测溶液已预先配制好。

场景布局提示：pH 试纸本、玻璃棒、白瓷板、比色卡在中央前方排列。待测溶液在中央试管架上（已配好）。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| pH 试纸本 | 1 本 | 中央前方左侧 |
| 玻璃棒 | 1 根 | pH 试纸本右侧 |
| 白瓷板/表面皿 | 1 个 | 玻璃棒右侧 |
| 比色卡 | 1 张 | 白瓷板右侧 |
| 待测溶液 | 约 1 mL | 操作台中央试管架上，已配制好 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 从 pH 试纸本中撕取一条试纸 |  |
| 2 | 将试纸置于白瓷板上 |  |
| 3 | 取玻璃棒，将其尖端伸入待测溶液中蘸取 | 蘸取深度约 1 cm |
| 4 | 将玻璃棒尖端移至试纸中央上方，轻轻点触转移一小滴溶液 | 距试纸表面约 1 mm 时释放液滴 |
| 5 | 等待 2-3 s 显色 |  |
| 6 | 感知子系统将试纸颜色与比色卡对照 |  |
| 7 | 丢弃使用过的试纸，用蒸馏水清洗玻璃棒归位 |  |

说明：单动作。液滴转移精度要求 <2 mm，避免液滴过大导致颜色判读不准。

## E2. 磁性检测

频次：3 次

将待测固体样品取于表面皿上摊开，用磁铁缓慢靠近样品表面，感知子系统检测吸引力。本场景不包含任何电子仪器（磁铁可能干扰）。

场景布局提示：磁铁在中央前方。表面皿在磁铁右侧。药匙在表面皿右侧。待测固体样品瓶在表面皿后方。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 磁铁（条形/蹄形） | 1 块 | 中央前方左侧 |
| 表面皿 | 1 个 | 磁铁右侧 |
| 药匙 | 1 把 | 表面皿右侧 |
| 待测固体样品瓶 | 1 瓶 | 表面皿后方约 10 cm 处 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开待测固体样品瓶，用药匙取少量固体样品于表面皿上 |  |
| 2 | 用药匙背面将样品摊开成薄层 |  |
| 3 | 抓取磁铁，缓慢靠近样品表面至约 1 cm 距离 | 接近速度控制在 1 cm/s 以下，避免样品飞溅 |
| 4 | 感知子系统通过力/力矩传感器或视觉检测吸引力 |  |
| 5 | 撤回磁铁，清洗表面皿和药匙归位 | 磁铁单独归位，不与其他金属器材接触 |

说明：单动作。磁铁在本场景中单独使用，无需担心干扰其他电子设备。

## E3. 密度测定

频次：4 次

用移液管量取待测液体样品，转移至量筒中。仅适用于液体样品。

场景布局提示：量筒在中央。移液管+洗耳球在量筒左侧。待测液体样品瓶在量筒后方。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 量筒（10 mL） | 1 个 | 操作台中央 |
| 移液管+洗耳球 | 1 套 | 量筒左侧 |
| 待测液体样品瓶 | 1 瓶 | 量筒后方约 10 cm 处 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取量筒置于操作台中央 |  |
| 2 | 打开待测液体样品瓶，用移液管精确量取 5.0 mL 液体样品 |  |
| 3 | 将移液管中样品垂直释放至量筒中 | 不溅到量筒壁 |
| 4 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 5 | 感知子系统记录液面位置 |  |
| 6 | 清洗量筒和移液管归位 |  |

说明：单动作。仅适用于液体样品。

## E4. 称量（独立操作）

频次：3 次

取称量纸置于天平托盘归零，用药匙从待测样品瓶中取样品逐量添加至目标质量，转移样品后丢弃称量纸。

场景布局提示：分析天平在操作台左侧。称量纸在天平旁。药匙在称量纸右侧。待测样品瓶在天平右后方。

所需器材与初始位置：

| 器材 | 数量 | 初始位置（相对关系描述） |
| --- | --- | --- |
| 分析天平（已校准） | 1 台 | 操作台左侧 |
| 称量纸 | 若干 | 天平旁 |
| 药匙 | 1 把 | 称量纸右侧 |
| 待测样品瓶 | 1 瓶 | 天平右后方约 15 cm 处 |

机械臂操作序列：

| 步骤 | 动作描述 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取称量纸置于天平托盘，按下归零键 |  |
| 2 | 打开待测样品瓶，用药匙取样品 |  |
| 3 | 将药匙中样品逐量轻抖到称量纸上，直至达到目标质量 | 药匙不触碰天平罩 |
| 4 | 盖紧样品瓶归位 |  |
| 5 | 天平数据接口自动记录质量读数 | RS-232/USB，感知子系统无需视觉识别数字显示 |
| 6 | 取下称量纸，折叠后将样品转移至目标容器 |  |
| 7 | 丢弃称量纸至废液区 |  |

说明：单动作。更多时候嵌入 A2/A3 配液步骤中。

# 7. 动作总览与覆盖验证

| 编号 | 动作名称 | 频次 | 类别 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 折光率测量 | 43 | 仪器 | 单动作 |
| A2 | 旋光仪测量 | 25 | 仪器 | 复合宏 |
| A3 | 电导率测量 | 40 | 仪器 | 复合宏 |
| B1 | 酒精灯加热（固体样品） | ~30 | 热操作 | 单动作 |
| B2 | 酒精灯加热（液体样品/沸点测定） | ~82 | 热操作 | 单动作 |
| B3 | 水浴加热 | 1 | 热操作 | 单动作 |
| B4 | 冰浴/冷却 | 19 | 热操作 | 单动作 |
| B5 | 熔点测定（毛细管法） | 25 | 热操作 | 单动作 |
| C1 | 焰色反应（铂丝蘸取固体样品） | 55 | 焰色燃烧 | 单动作 |
| C2 | 焰色反应（隔钴玻璃观察） | 4 | 焰色燃烧 | 单动作 |
| C3 | 燃烧试验（固体样品） | ~7 | 焰色燃烧 | 单动作 |
| C4 | 燃烧试验（液体样品） | ~6 | 焰色燃烧 | 单动作 |
| D2-S | 固体样品水溶性测试 | ~60 | 湿化学 | 单动作 |
| D2-L | 液体样品水溶性测试 | ~42 | 湿化学 | 单动作 |
| D3-S | 酸性试剂滴加反应（固体样品） | ~65 | 湿化学 | 单动作 |
| D3-L | 酸性试剂滴加反应（液体样品） | ~51 | 湿化学 | 单动作 |
| D4-S | 碱性试剂滴加反应（固体样品） | ~50 | 湿化学 | 单动作 |
| D4-L | 碱性试剂滴加反应（液体样品） | ~42 | 湿化学 | 单动作 |
| D5-S | 沉淀检测试剂滴加反应（固体样品） | ~65 | 湿化学 | 单动作 |
| D5-L | 沉淀检测试剂滴加反应（液体样品） | ~52 | 湿化学 | 单动作 |
| D6-S | 氧化还原试剂滴加反应（固体样品） | ~70 | 湿化学 | 单动作 |
| D6-L | 氧化还原试剂滴加反应（液体样品） | ~58 | 湿化学 | 单动作 |
| D7-S | 有机定性试剂滴加反应（固体样品） | ~75 | 湿化学 | 单动作 |
| D7-L | 有机定性试剂滴加反应（液体样品） | ~60 | 湿化学 | 单动作 |
| D8-S | 络合/显色试剂滴加反应（固体样品） | ~50 | 湿化学 | 单动作 |
| D8-L | 络合/显色试剂滴加反应（液体样品） | ~41 | 湿化学 | 单动作 |
| D9-S | 气体检测/指示剂滴加反应（固体样品） | ~26 | 湿化学 | 单动作 |
| D9-L | 气体检测/指示剂滴加反应（液体样品） | ~23 | 湿化学 | 单动作 |
| D10 | 固体试剂添加反应（液体样品） | 3 | 湿化学 | 单动作 |
| D11 | 试纸气体检测 | 6 | 湿化学 | 单动作 |
| D12 | 试纸气体检测（另一类型试纸） | 1 | 湿化学 | 单动作 |
| D13 | 多步试剂连续滴加反应 | 2 | 湿化学 | 复合 |
| D14 | 同管多试剂串联滴加（VirtualTube） | 跨轮次 | 湿化学 | 链式宏 |
| D15 | 酸碱滴定 | 7 | 湿化学 | 双臂协同 |
| D16 | 蒸馏分离 | 1 | 湿化学 | 低优先级 |
| E1 | pH 试纸检测 | 86 | 物理检测 | 单动作 |
| E2 | 磁性检测 | 3 | 物理检测 | 单动作 |
| E3 | 密度测定 | 4 | 物理检测 | 单动作 |
| E4 | 称量（独立操作） | 3 | 物理检测 | 单动作 |

合计：39 个独立动作，覆盖全部 1,421 次有效工具调用，覆盖率 100%。